硬 件 与 开 发 方 案 　 v 2 . 0

慧药管家

一体式桌面终端 · 物料清单、内部布局与分阶段开发流程

版本 v2.0　｜　2026 年 10 月 19 日　｜　整机预算约 635 元（不含电源与外壳可减）

一句话 一台桌面设备，插一根 USB-C 线就能用。老人走近就播报，开口就能问，抬头就被拍到，家属在 App 里看到同一条记录。

一、产品形态：一台设备，而不是一堆盒子

这一版把之前分散的“音箱 + 摄像头 + 计算板 + 播报模块”全部收进同一个外壳，对外只有一个机身、一个摄像头头部和一根电源线。外形接近带屏智能音箱或桌面小机器人。

1.1 外部尺寸与结构

| 部位 | 尺寸 / 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机 | 150 × 120 × 170 mm | 含顶部摄像头头部，桌面摆放 |
| 屏幕 | 2.0 寸，正面中央 | 显示药名、剂量、表情 |
| 摄像头 | 顶部头部，38 × 38mm 模组 | 可上下调 15°，覆盖人脸与桌面 |
| 喇叭 | 正面下方，Φ50mm 出声孔 | 3W，向下 15° 出声 |
| 麦克风 | 正面左上，距喇叭 ≥ 8cm | 避免播报时啸叫 |
| 雷达 | 底部开窗，朝前 | 检测前方 0.75–6 米人体 |
| 接口 | 背面 USB-C + 电源开关 | 整机唯一外部接口 |

1.2 内部装了什么

| 内部部件 | 安装位置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 小智 AI 音箱（ESP32-S3 + 屏 + 喇叭） | 前部，整体嵌入 | 语音唤醒、对话、屏幕显示 |
| 香橙派 Zero 3（1.5G） | 后部上层 | 摄像头拉流、人脸比对、录像存储 |
| ESP32-C3 SuperMini | 后部下层 | 读取雷达、控制播报 |
| SYN6288 + 小喇叭 | 后部下层 | 到点与走近提醒的语音播报 |
| LD2410C 毫米波雷达 | 底部开窗处 | 人体存在检测 |
| USB 摄像头模组 | 顶部头部 | 人脸采集与取药过程录像 |

关键设计 四块板藏在壳内，老人只看到一台设备。摄像头做成可调头部，既能看到脸，也能俯拍到桌上的手和药。

二、要解决的问题

独居或空巢老人常见三类用药失误：忘记服药、重复服药、吃过期药。现有方案各自为战：智能药盒要求老人改变习惯，提醒 App 要求老人会操作智能手机，通用语音音箱又不掌握家庭用药数据。

本项目的做法是把“药箱管理、用药提醒、语音问答、按人分流”收进一台桌面设备，并通过云端与家属 App 打通。老人不需要学习任何操作，走近、开口就行。

三、系统组成

| 部分 | 位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 一体主机 | 老人家中桌面 | 语音问答、屏幕显示、人体感知、本地视觉计算、语音播报 |
| 云端后端 | 腾讯云 | 账号、药箱、计划、记录、人脸底库、语音与对话服务 |
| 家属端 | Flutter App | 管理计划、查看提醒与影像、远程确认 |

四、物料清单与价格

下表为单套整机的实际成交价（2026 年 10 月），实际采购会有小幅浮动。

| 部件 | 推荐型号 / 规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AI 音箱整机 | 小智 AI，ESP32-S3，2.0 寸屏，3W 喇叭 | 1 | 89 | 89 | 语音对话与屏幕 |
| 视觉计算板 | 香橙派 Zero 3，1.5G 内存 | 1 | 244 | 244 | 人脸识别与录像 |
| 存储卡 | TF 32GB U1，含 USB 读卡器 | 1 | 36.8 | 36.8 | 系统与录像存储 |
| 摄像头 | USB UVC，1080P，2.8mm，95° | 1 | 49 | 49 | 人脸采集与录像 |
| 毫米波雷达 | LD2410C-P，排针已焊 | 1 | 17.3 | 17.3 | 人体存在检测 |
| 主控板 | ESP32-C3 SuperMini，焊好排针+数据线 | 1 | 28.2 | 28.2 | 雷达采集与播报控制 |
| 播报模块 | SYN6288，带外壳与喇叭 | 1 | 55.2 | 55.2 | 文字转语音播报 |
| 杜邦线 | 30cm，母对母 2.54mm，40 根 | 1 | 10 | 10 | 模块接线 |
| 散热片 | 20×20mm 铝制 | 1 | 5 | 5 | 香橙派散热 |
| 电源 | 5V 3A USB 适配器（可用现有充电器） | 1 | 0–30 | 0–30 | 整机供电 |
| 外壳 | 3D 打印 PLA，含试装件 | 1 | 100 | 100 | 整机结构 |

预算 整机合计约 635 元（电源用现有充电器时），含电源约 665 元。另建议预留 60 元用于热熔胶枪、万用表和备用线材。

五、每台设备能做什么

| 设备 | 单独能力 | 与其他模块联调后 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 音箱 | 唤醒、问答、播报、屏幕显示 | 由后端下发今日药单；回答“今天吃什么药” | 能改服务器地址 |
| 雷达 | 输出有人/无人 | 有人靠近触发播报；无人时降低采样 | 装在前方无遮挡处 |
| USB 摄像头 | UVC 视频流 | 识别人脸区分老人与子女；录制取药过程 | 香橙派 + UVC 驱动 |
| 播报模块 | 文字转语音 | 接收后端文本，实现按人分流播报 | 串口通信正常 |
| 家属 App | 管理计划、查看记录 | 接收设备事件、查看影像、远程确认 | 后端在线 |

5.1 联调后的五个闭环

· 走近即提醒：雷达检测到人 → 后端判断用药窗口 → 播报“该吃某某药，一次几片”。

· 按人分流：识别到老人播用药提醒；识别到子女播“老人今天还有 1 项未确认”。

· 语音即查：老人问“今天吃什么药” → 音箱调后端 → 自然语言回答，屏幕同步显示剂量。

· 取药留证：检测到取药动作 → 录制 30–60 秒 → 抽帧上传 → App 生成带影像的记录。

· 确认回传：老人说“我吃过了”或子女在 App 确认 → 后端写记录 → 双方可见。

六、摄像头与多人识别

摄像头换成了 USB UVC 模组，插上香橙派就是 /dev/video0，不再需要 RTSP、不需要 12V 供电、不需要网线，也不需要额外的云平台。这是这一版最大的简化。

6.1 为什么选 1080P 2.8mm 95°

| 参数 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 分辨率 | 1080P | 4K 在 USB 2.0 上跑不动，1080P 足够 |
| 视角 | 95° | 1.5 米处画面宽约 3.3 米，人脸约 117 像素，够识别 |
| 格式 | MJPG | USB 2.0 下可跑 1080P30；YUY2 会掉到 5fps |
| 对焦 | 80cm 固定 | 兼顾 0.6 米的手和 1.5 米的脸 |
| 接口 | UVC 免驱 | Linux 直接出 /dev/video0 |

6.2 人脸注册与识别

采用闭集识别：先为每位家庭成员注册 5–10 张正脸，提取特征存成本地底库；摄像头每 2 秒抽一帧做人脸检测与比对，返回“是谁 + 置信度”。

| 环节 | 做法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册 | App 引导拍摄 5–10 张（正脸、侧脸、不同光照） | 只在本地提取特征，不上传原图 |
| 检测 | YuNet（OpenCV） | 轻量，适合 1.5G 内存的板子 |
| 比对 | SFace / InsightFace 小模型 | 余弦相似度取最高分 |
| 判定 | 高于阈值才认人，否则标记“未知” | 阈值用现场数据标定 |
| 回退 | 识别失败回退到“雷达 + 时间窗” | 保证提醒不因识别失败而失效 |

6.3 识别之后怎么分流

| 识别结果 | 系统动作 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 老人 | 播报当日用药提醒，屏幕显示药名与剂量 | 提醒本人服药 |
| 子女 | 播报“老人今天还有 N 项未确认”，并推送 App | 让子女当面介入 |
| 未知人 | 不播报用药信息，只记录事件 | 保护隐私 |
| 无人 | 停止录像，仅保留雷达低功耗检测 | 省电省存储 |

可行性 1–3 人闭集、白天正常光照下识别率约 85%–95%；逆光、夜间、侧脸会下降。因此识别失败必须回退到雷达触发，不能把提醒押在人脸识别上。

七、供电与内部接线

7.1 整机供电

| 项目 | 数值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | USB-C 5V | 普通 5V 充电器或充电宝 |
| 峰值电流 | 约 2.5A | 香橙派 0.5A + 主控 0.2A + 播报 0.8A + 音箱充电 1A |
| 推荐电源 | 5V 3A 及以上 | 现有华为等手机充电器可用（确认标 5V≥2A） |
| 充电宝续航 | 20000mAh 约 6–8 小时 | 现场演示足够 |

快充头不会误升压：设备不发起握手，充电器会保持在 5V。

7.2 内部接线

| 模块 | 连接到 | 线序 |
| --- | --- | --- |
| LD2410C 雷达 | ESP32-C3 | VCC→5V，GND→GND，TX→RX，RX→TX |
| SYN6288 | ESP32-C3 | VCC→5V，GND→GND，RXD→TX |
| 小喇叭 | SYN6288 | SPK+ / SPK- 接喇叭两端 |
| USB 摄像头 | 香橙派 USB-A | UVC 免驱，直接插 |
| 香橙派 | 5V 电源 | USB-C 供电口 |

接线注意 雷达与播报模块都用 5V 供电，接 3.3V 会带不动；串口电平是 3.3V，可与 ESP32-C3 直连。三个模块必须共地。

八、分阶段开发流程

难度：★ 照着做即可、★★ 需要查资料、★★★ 需要调试排错、★★★★ 涉及算法调优、★★★★★ 跨领域经验。

阶段 0　采购与到货验收

难度 ★☆☆☆☆　｜　预计 1 天

做什么：核对型号并通电：音箱能配网改服务器地址；摄像头在香橙派上出 /dev/video0；雷达串口有数据；播报模块能出声。

验收：四件核心件单独可用。

阶段 1　系统与网络

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1 天

做什么：给香橙派刷 Armbian 无桌面版，配置 WiFi 与 SSH，装 Python、OpenCV。

验收：能 SSH 登录，ffmpeg 能抓一帧。

阶段 2　音箱接入自建服务端

难度 ★★★☆☆　｜　预计 2–3 天

做什么：部署小智语音服务，配置识别、大模型与合成；配网页填服务器地址。

验收：问“今天吃什么药”能念出药名。

阶段 3　播报链路

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1–2 天

做什么：后端增加播报接口；ESP32-C3 拉取文本，串口发给 SYN6288。

验收：后端发文本，2 秒内出声。

阶段 4　雷达触发与时间窗

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1 天

做什么：雷达读数上报后端；判断用药窗口与当天是否已播报。

验收：走近 1.5 米触发一次。

阶段 5　USB 摄像头接入

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 1–2 天

做什么：确认 MJPG 1080P 格式；OpenCV 读取 /dev/video0；掉线自动重开。

验收：能稳定抓帧 30 分钟不掉线。

阶段 6　人脸注册与识别

难度 ★★★★☆　｜　预计 5–7 天

做什么：注册 2–3 位成员；实现检测、比对、阈值判定与未知人处理。

验收：白天正脸识别稳定。

阶段 7　按人分流播报

难度 ★★★☆☆　｜　预计 2–3 天

做什么：把识别结果写入事件；按身份选择播报内容。

验收：换人站位播报内容随之切换。

阶段 8　整机装配与联调

难度 ★★★☆☆　｜　预计 3–4 天

做什么：装壳、走线、固定、散热；打通“识别→判断→播报→录像→App”。

验收：一次触发产生一条带影像记录。

阶段 9　稳定性与演示

难度 ★★☆☆☆　｜　预计 3 天

做什么：连续 72 小时运行；准备充电宝、热点与演示视频。

验收：72 小时无人工干预。

总工期 约 4 周（不含物流）。第 2 周结束应能演示“走近→播报”，第 4 周完成整机联调。

九、可能遇到的问题与解决方案

| 阶段 | 问题现象 | 原因 | 解决方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购 | 摄像头只有 YUY2 | 模组不支持 MJPG | 降到 720P，或换支持 MJPG 的型号 |
| 摄像头 | 人脸糊、认不出 | 对焦在 60cm 或逆光 | 备注调到 80cm；避开背光；人脸占画面更大 |
| 摄像头 | USB 频繁掉线 | 线太长或供电不足 | 换 1.5m 以内短线；用带供电的 USB 口 |
| 香橙派 | 跑一会卡死 | 内存不足或过热 | 用无桌面系统；加散热片；限制到 5fps 检测 |
| 识别 | 把子女认成老人 | 样本少或阈值低 | 每人补 5–10 张；提高阈值；未知不播报 |
| 识别 | 侧脸认不出 | 姿态变化 | 多帧投票；失败回退雷达触发 |
| 雷达 | 一直显示有人 | 灵敏度太高 | 用蓝牙 App 调低，实测 1.5 米触发 |
| 播报 | 喇叭有电流声或没声 | 5V 供电不足、线序错 | 单独确认 5V；万用表核对 VCC/GND |
| 音频 | 播报时麦克风啸叫 | 麦克风离喇叭太近 | 间距 ≥8cm，分侧开孔 |
| 音箱 | 服务端叫不醒 | 只支持唤醒词 | 用独立播报模块承担提醒 |
| 装配 | 装壳后过热重启 | 空间封闭、无风道 | 侧面开百叶孔，香橙派贴散热片 |
| 现场 | 场地没有网络 | 陌生 WiFi 限制 | 手机热点；提前录演示视频 |

十、到货验收清单

□  音箱能配网，配网页可修改服务器地址。

□  摄像头在香橙派上能出 /dev/video0，1080P MJPG 可抓帧。

□  摄像头对焦在 80cm，人脸与桌面同时清楚。

□  雷达串口输出有人/无人，隔墙不误触发。

□  播报模块接收文本 2 秒内出声，音量客厅可听清。

□  香橙派刷入无桌面系统，SSH 可登录，断电重启自动联网。

□  人脸注册样本不少于 5 张/人，白天识别稳定。

□  识别失败时仍能通过雷达触发提醒。

□  整机装壳后连续运行 72 小时，无重启、无过热。

□  用 20000mAh 充电宝供电，连续演示 2 小时不断电。

十一、预算与工期

| 口径 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 整机必需（不含电源） | 约 635 元 | 音箱、香橙派、存储卡、摄像头、雷达、主控、播报、外壳 |
| 含 5V 3A 电源 | 约 665 元 | 用现有手机充电器则为 635 元 |
| 建议预留 | 60 元 | 热熔胶枪、万用表、备用线材 |
| 工期 | 约 4 周 | 阶段 0–9，不含物流 |

相比上一版，去掉了海康 IPC、12V 电源、网线和 PD 诱骗线，增加香橙派与 USB 摄像头；总价基本持平，但设备从三件套变成一台整机。